# Faculdade de Engenharia e Ciências Químicas

# CINÉTICA QUÍMICA APLICADA E ELETROQUÍMICA

# Roteiro de Aula Prática 01                   Professor Lauriberto Paulo Belem

INFORMAÇÕES GERAIS:

A reação do acetato de etila em meio aquoso se processa lentamente, sendo catalisada em solução básica ou ácida.

‘

O                                   k1                                 O

H3C – C 	               + H2O + H+   H3C – C              + C2H5 – OH + H+

O – C2H5                                   k-1                                OH

A reação é reversível e a velocidade da hidrólise num tempo qualquer é igual à diferença entre a velocidade da decomposição e a velocidade da reação da reação inversa (saponificação). Assim, sua lei de velocidade pode ser escrita como:

ddt

- [ac. etila]– k1 [água] [ac. etila] – k-1 [etanol] [ac. acético]

Para soluções diluídas, a concentração da água está em excesso e sua     variação com o tempo pode ser desprezada com relação à da concentração do éster. Então,

ddt

- [ac. etila] – k1  [ac. etila] – k-1 [etanol] [ac. acético]

Nos tempos iniciais da hidrólise as concentrações de etanol e ácido acético são muito pequenas, podendo ser desprezadas. Assim, a lei da velocidade pode ser reescrita como:

ddt

- [ac. etila] – k1  [ac. etila]

que caracteriza uma reação de pseudo primeira ordem.

CÁLCULO DE  V

O volume da solução inicialmente formada por uma mistura de 100ml de ácido clorídrico, 1 M com 5 ml de acetato de etila é designad por Vs. A 25ºC, Vs é 104,6 ml (menor que 105 ml, porque a solução não é ideal). Vx é o volume do hidróxido de sódio 0,25 M necessário para neutralizar o ácido clorídrico presente na alíquota de 5 ml do ácido clorídrico. O volume necessário para neutralizar o ácido clorídrico  presente na alíquota em reação é dado por Vx 100/Vs, desde que o volume total da mistura em reação pemaneça constante durante a hidrólise.

A massa de 5 ml de acetato de etila é 5 2, onde 2 é a densidade do acetato de etila( 0,92454 g/ml a 25ºC e 0,91183 a 35ºC) e o número de mols em 5 ml da amostra é dado por 2/M2, onde M2 é a massa molar do acetato de etila.

5p25M2Vs	O número de moles de acetato de etila inicialmente presente numa alíquota de 5 ml da mistura em reação é dado por            .

1000M

1000MDesde que       mililitros de hidróxido de sódio (M mol/l) são necessários para titular o ácido acético produzido na hidrólise de 1 mol de acetato de etil       25 p2/M2Vs mililitros são necessários para titular o ácido acético produzido na hidrólise completa do acetato de etila inicialmente contido na alíquota de 5 ml da mistura em reação.

O volume total da hidrólise do sódio, V, necessário para  titular o ácido clorídrico e o ácido acético produzidos na hidrólise completa do acetato de etila contido na alíquota de 5 ml da mistura em reação é dado por:

100VS1000M25p2M2Vs

V - Vx           +

MATERIAL NECESSÁRIO:

- 2 balões volumétricos de 500 ml

- 1 bureta de 50 ml

- 1 pipeta volumétrica de 50 ml

- 1 pipeta volumétrica de 5 ml

- 1 pipeta graduada de 10 ml

- 2 erlenmeyers de 125 ml

- 1 béquer de 500 ml

- 2 recipientes para banho de gelo

- gelo

- NaCl (comercial)

- Cronômeto (ou equivalente)

- Solução de NaOH aproximadamente 1 H

- Ácido clorídrico, acetato de etila

- Ácido oxálico

- Solução de fenolftaleína

- Termostato (ou equivalente).

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL:

Preparar 500 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,25 M, a aprtir de uma solução 1 M padronizada. Preparar também 500 ml de uma solução de ácido clorídrico 1 M.

Colocar num alenmeyer uma alíquota de 5 ml da solução de ácido clorídrico preparada e titular com hidróxido de sódio 0,25 M, usando como indicador fenolftaleína. Repetir mais uma vez e tirar a média dos resultados.

Colocar num erlenmeyer 100 ml de HCl 1 M que deve estar a 25ºC, e em seguida  adicionar 5 ml de acetato de etila. Quando a pipeta com acetato de etila estiver pela metade, acionar o cronômetro e manter o meio reacional termostatizado a 25ºC.

Retirar alíquota de 5 ml do meio reacional em intervalos de 15 minutos, até um total de 5 medidas. Cada alíquota deve ser colocada num arlenmeyer já contendo um pouco de água e fenolftaleína ( previamente deixado num banho de gelo picado com um pouco de NaCl), para brecar a velocidade da reação. Em seguida, titular rapidamente com o hidróxido de sódio 0,25 M. O gelo deverá permanecer até o fim da titulação.

O estudo cinético deverá ser repetido nas temperaturas de 25ºC a 45ºC.

RESULTADOS:

1º- Fazer um gráfico de log (V - Vt) em função de t para as temperaturas de 25º, 35º e 45ºC( num mesmo papel de gráfico)

2º- Calcular as constantes de velocidade  para os casos acima.

3º- Calcular a energia de ativação para a hidrólise do acetato de etila.

4º- Calcular a entalpia e a entropia de ativação, utilizando na Equação de Eyring ( coeficiente de transferência). Discutir sobre os valores obtidos.

5º- Comentar sobre a  ordem da reação.

REFERÊNCIAS:

Ver referências gerais sobre Cinética.